招 标 文 件

一、项目名称：基础设施改造—生产性电商、物流实训基地基础设施改建

二、招标内容及具体要求：
1、项目内容：

施工地点：北京市商业学校隆福校区

2、预算项目金额：613483.91元

3、施工面积：27000平米
3、质量要求：合格，质保期五年

4、质保金：签订合同后按工程总款的5%收取 
5、工期要求： 60天

6、投标方资质要求：

（1）有效的法人营业执照的复印件（须加盖本单位公章）

（2）税务登记证书复印件（加盖本单位公章）

（3）组织机构代码证

（4）法定代表人授权书

（5）具有独立承担民事责任的能力；

（6）房屋建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质；

（7）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

（8）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（9）法律、行政法规规定的其他条件；

- 施工要求：

7.1隆福校区西大门及北大门改造

工程做法如下：

原西大门口混凝土地面，门垛，大门，北大门磁砖全部拆除。大门垛拆至基础底部，新做大门柱两个，两柱间7米，柱为1米×1米，±0.00以上为3.5米高，基础为1.5米×1.5米，深度1米，打C20混凝土垫层。厚度为15cm，砌两层1120×1120砖放大脚。上砌1米×1米砖基础，基础素土夯实回填土。柱干挂花岗岩石，柱上为圆形亚克力灯，拆20cm厚混凝土地面，3：7灰土20cm挖土方40cm，打50cm厚3:7灰土，C35-300厚混凝土路面，共计134平米，多余土方清运走，两侧混凝土预制路牙，锌铝合金电动伸缩门，北大门原柱磁砖拆除，原800×800柱，加胀栓加筋后改为920×920砖柱。柱加高至3.9米，柱抹水泥砂浆贴600×300外墙砖，柱上为圆球型亚克力灯，更新大铁门，原灯管线加高，西大门新做φ20钢管，2.5²铜线铺设分别从电动伸缩门和灯具至新做配电箱。

7.2隆福校区院外管沟护坡、平整场地改造

工程做法如下：

路南段120米原沟加深加宽，以南、北水泥管底为准清挖，余土树根全部运走，围墙一侧夯实后打C20-6cm厚混凝土护坡，水泥砂浆压光，护坡一侧混凝土入土10-15cm，路北侧清挖淤泥，围墙西侧垫土50cm并夯实，围墙北侧主校围墙东侧余土清运，拆除电线杆，雨水井制安，北门内两侧原渣土清运。

7.3 隆福校区供暖、自来水、消防管道土建及水暖工程

施工做法：

土建部分管道施工为直埋，挖沟所经过原地方原拆原恢复，沟底为-1米宽为0.8米并素土夯实，打100厚C15混凝土垫层，供暖和自来水管道除锈并全部刷防锈漆和沥青漆，保温后铺在混凝土垫层上（自来水、消防管不保温），然后回填土并逐步夯实，铺大方块路时需打20cm厚3:7灰土。

水暖部分供暖主管道为φ100镀锌钢管，自来水为φ70镀锌钢管。两管道都从锅炉房内引出，管道开口后在锅炉房内分别加φ100和φ70法兰阀门3个。管道进入隆福校区五排平房和两间大库房内改φ70镀锌钢管，进入卫生间和北传达室，配电室为φ50管道，变径处设检查井和加法兰阀门。消防管道由礼堂东南角引出，与供暖管沟合并进入隆福校区并在二至三排平房中间和两个仓库中间建两个消防井通向两个仓库、五排平房和卫生间，分别加φ50水表各一块。管道保温和回填土前，管道焊接或丝扣连接后按要求需分别打压，打压无渗漏后，防锈漆沥青漆刷焊接口后方可保温。回填土应分步夯实，每步20cm。

7.4隆福校区化粪池改造

施工做法：

化粪池采用华北标BS系列图集4#砌砖化粪池。化粪池长6.92米，宽3.88米，高2.8米，有效容积20m³，池底标高（自然地坪为±0.0米）为-3.7米，挖土方尺寸为9米×6米×3.6米。

土方挖至池底标高，基底拍平拍实，打10cm碎石垫层，10cmC15混凝土垫层200cm厚钢筑混凝土垫层，抹2cm厚水泥砂浆。按标准尺寸四周砌37墙，内墙为两道24墙。砌至96cm时，隔墙按图尺寸各留3个矩形洞。外墙高2.15米处下φ100三通进水口，另一端高度在1.8米处留出出水口，砖砌至1.95米时做化粪池梁、顶混凝土顶板。顶板厚度为10cm钢筋混凝土梁顶板。打顶板时，顶面支模板，按图集尺寸绑钢筋，打C20混凝土顶板，顶板留两个出入孔板，砖砌至自然地坪，复土尺寸不小于80cm。出入孔放2个φ74cm混凝土井盖。出入孔处做通气管，内外墙抹水泥砂浆，复土应夯实。

7.5北门传达室及配电室装修改造

建筑面积共计40平米，房高3.5米。

7.5.1所有门、窗更新；

7.5.2屋面防水铲除、新做；

7.5.3室内外粉刷；

7.5.4室内吊顶；

7.5.5地面铺装瓷砖；

7.5.6强弱电布线；

7.5.7灯具更新；

7.6暂估款3万元。

7.7负责施工现场及周边环境卫生，及时清理现场垃圾，恢复原状。

7.8需严格按国家规范要求施工，确保工程质量。

8、其他要求

本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

9、踏勘现场

招标人不统一组织投标人对工程现场及周围环境进行现场踏勘。如需要了解现场情况，请联系杜老师，联系电话：69757091。

北京市商业学校

2015年7月3日